Кодер RGB видеосигнала в PAL-композитный сигнал или S-Video сигнал.

Revision B

NedoPC group. 2006

Оглавление:

Описание устройства.	2

Монтажная схема.	2

Принципиальная схема.	3

Настройка устройства	3

Гарантии и сервисное обслуживание	4

Наши адреса	4

Анонсы	4

# Описание устройства.

Кодер предназначен для подсоединения спектрум-совместимых и других бытовых компьютеров к телевизору или проекционному оборудованию, неоснащенному RGB входом.

RGB сигнал компьютера должен обладать стандартной телевизионной разверткой. Только в этом случае гарантируется корректная работа устройства.

# Монтажная схема.

Изображения платы со стороны печатных соединений на рисунке ниже:

ВНИМАНИЕ: Длина соединителя с выхода компьютера до платы должна быть минимально возможной. Это повышает помехоустойчивость устройства.

ВНИМАНИЕ: Посадочные отверстия платы соединены с сигналом «земля» (GND), учитывайте это при установке.

ВНИМАНИЕ: Вместо CXA1645 можно установить CXA2075.

ВНИМАНИЕ: В случае использования CXA1645 не припаивать резистор R11.

ВНИМАНИЕ: В случае использования CXA2075 не припаивать резистор R5.

# Принципиальная схема.

Описание коннекторов:

| Коннектор | Описание |
| --- | --- |
| X1 | Коннектор предназначен для подсоединения видеосигналов с источника. Используются следующие сигналы: - S – смешанный сигнал синхронизации; - B – синяя компонента; - G – зеленая компонента; - R – красная компонента. |
| X2 | Разъем питания: - Общий провод (земля); - Напряжение питания +5В. |
| X3,X5 | Разъем композитного видеосигнала: - Композитный видеосигнал; - Общий провод (земля). |
| X4,X6 | Разъем S-Video видеосигнала: - Y компонента сигнала; - Общий провод (земля); - Общий провод (земля); - Chroma компонента сигнала. |

# Настройка устройства

Если на Вашем оборудовании цвета передаются некорректно, то, возможно, отрегулировать подстроечными резисторами, расположенными на плате. Уменьшение или увеличения интенсивности цвета осуществляется поворотом движка соответствующего резистора. Не применяйте слишком сильных усилий при настройке – это может привести к разрушению подстроечного резистора.

# Гарантии и сервисное обслуживание

Платы поставляются в собранном и отлаженном виде.

Платы проверяются на бытовых компьютерах КАЙ-1024 и АТМ-Турбо 2+, также при проверке использовался телевизор Samsung.

# Наши адреса

Разработчик Карпенко Владимир, Чунин Роман.

Подготовка печатных плат Чунин Роман.

109451, г.Москва, ул.Братиславская, а/я 12, Чунину Роману Валерьевичу.

Интернет сайт: http://www.nedopc.com

Электронные адреса: chunin@mail.ru (Чунин Роман).

# Анонсы

Группой NedoPC запущены в производство следующие устройства:

- Платы компьютера АТМ Турбо 2 версии 7.10:

Параметры компьютера:
CPU: Z80A(B,H) (3.5/7.0МГц)
ROM: 64/128Кб (расширяется до 1024Кб)
RAM: 1024Кб (4 окна проецирования. Это справедливо и для ROM)
GFX: ZX(256x192); Hardw.Multicolor (640x200); EGA (320x200); Text (80x25)
Палитра:16 цветов одновременно из 64-х (во всех режимах).
SND: AY-3-8910(12)/YM-2149, DAC(covox), ADC, Beeper.
Интерфейсы:
FDD, IDE, RS-232, LPT (порт #FB), External, TAPE, XT/AT-keyboard (PS/2 с помощью переходника miniDIN->DIN).
ПО: ОС TR-DOS 5.03; CP/M 2.2; iS-DOS; TASiS; vTRDOS; поддержка резидента.
Параметры платы:
Размер: 335x190 mm – удобно использовать корпус AT-Minitower.

Цена (по состоянию до 01.06.2006): 700руб (голая плата); 2950 (собранная плата).

- Программатор ПЛИС ByteBlasterMV (для Altera, Atmel, Xylinx). Использует LPT разъем от x86 компьютеров, совместим с ПО Altera MaxPlus BaseLine. Блоком питания (требуется 9-12в) и корпусом не комплектуется. 
Цена 350руб;

- Контроллер IDE по схеме Нэмо. Предназначен для подключения IDE устройств к компьютерам имеющим ZXBUS.
Цена 300руб.

Если у Вас есть вопросы и/или желание приобрести нашу продукцию, пожалуйста, пишите на указанные почтовые и электронные адреса. Более подробную информацию можно прочитать на сайте http://www.nedopc.com.