Turbo Sound

Устройство расширения музыкальных возможностей компьютера с
AY38910/12 или YM2149.

NedoPC group. 2005

Оглавление:

Описание устройства.	2

Монтажная схема.	2

Разъемы.	2

Принципиальная схема.	3

Настройка и подключение устройства	3

Принцип работы	3

Гарантии и сервисное обслуживание	4

Наши адреса	4

Анонсы	4

# Описание устройства.

TurboSound позволяет использовать шесть звуковых каналов вместо стандартных трех каналов у AY8910/12 или YM2149.

Устройство устанавливается через соответствующий переходник на посадочное место AY8910/12.

Внимание: Для создания музыки с использованием Turbo Sound можно использовать Turbo Sound Editor (см. новости на http://pos.zx.ru ).

# Монтажная схема.

Изображения платы со стороны установки элементов на рисунке ниже:

# Разъемы.

| Номер | Назначение |
| --- | --- |
| X1 | Разъем для подключения к компьютеру. |
| X3 | Выход звука |
| X4 | Вход дополнительного источника звука (например с CD привода). |

# Принципиальная схема.

Внимание: устанавливать можно только YM2149.

# Настройка и подключение устройства

Устройство поставляется в налаженном виде. На устройстве собран предварительный усилитель звука, к которому можно подключить либо наушники, либо компьютерные колонки.

# Принцип работы

Turbo Sound использует два звуковых чипа для вывод звука, но для программирования по портам доступен только один чип. Выбор текущего чипа происходит путем задания адреса внутреннего порта, неиспользуемого звуковым чипом.

#FE – выбор первого чипа; #FF – выбор второго чипа.

При поступлении сигнала сброса автоматически устанавливается первый чип.

Внимание: При проигрывании трехканальной музыки все будет проигрываться на одном звуковом чипе. То есть сохраняется совместимость с программным обеспечением, не использующим в полной мере возможности Turbo Sound.

# Гарантии и сервисное обслуживание

Платы поставляются в собранном и отлаженном виде.

Платы проверяются на бытовом компьютере АТМ-Турбо 2+, также при проверке используются наушники Aiwa HP-A191.

# Наши адреса

Идея устройства Илья Кудрявцев (Himik). Разработчики Виктор Рощупко (Ronin), Чунин Роман (CHRV). Подготовка печатных плат Чунин Роман.

109451, г.Москва, ул.Братиславская, д.13, кор.1, кв.228, Чунину Роману Валерьевичу.

Интернет сайт: http://www.nedopc.com

Электронные адреса: chunin@mail.ru (Чунин Роман).

# Анонсы

Группой NedoPC запущены в производство следующие устройства:

- Платы компьютера АТМ Турбо 2 версии 7.10:

Параметры компьютера:
CPU: Z80 (3.5/7.0МГц)
ROM: 64/128Кб (расширяется до 1024Кб, если кому-то понадобится)
RAM: 1024Кб (4 окна проецирования. Это справедливо и для ROM)
GFX: ZX(256x192); Hardw.Multicolor (640x200); EGA (320x200); Text (80x25)
Палитра:16 цветов одновременно из 64-х (во всех режимах).
SND: AY-3-8910(12)/YM-2149, DAC(covox), ADC, Beeper.
Интерфейсы:
FDD, IDE, RS-232, LPT (порт #FB), External, TAPE, XT/AT-keyboard (PS/2 с помощью переходника miniDIN->DIN).
ПО: ОС TR-DOS 5.03; CP/M 2.2; iS-DOS; TASiS; поддержка резидента.
Параметры платы:
Размер: 335x190 mm – удобно использовать корпус AT-Minitower.

Цена (по состоянию до 01.01.2006): 700руб (голая плата); 2950 (собранная плата).

- Конвертер RGB->PAL c композитным и S-Video выходом для подключения бытовых компьютеров с RGB выходом к телевизионным и видео устройствам. 
Цена 350руб;

- Контроллер IDE по схеме Нэмо. Предназначен для подключения IDE устройств к компьютерам имеющим ZXBUS.
Цена 300руб.

Если у Вас есть вопросы и/или желание приобрести нашу продукцию, пожалуйста, пишите на указанные почтовые и электронные адреса. Более подробную информацию можно прочитать на сайте http://www.nedopc.com.