Turbo Sound

(revision C)

Устройство расширения музыкальных возможностей компьютера с
AY38910/12 или YM2149.

NedoPC group. 2005

Оглавление:

Описание устройства.	2

Монтажная схема.	2

Разъемы.	2

Принципиальная схема.	3

Настройка и подключение устройства	3

Принцип работы	3

История версий	4

Гарантии и сервисное обслуживание	4

Наши адреса	4

Анонсы	4

# ВНИМАНИЕ: Шлейф-переходник не совместим с предыдущими версиями платы (revision A-B), но совместим с платой TurboSound FM.

# Описание устройства.

TurboSound позволяет использовать шесть звуковых каналов вместо стандартных трех каналов у AY8910/12 или YM2149.

Устройство устанавливается через соответствующий переходник или контактную группу на посадочное место AY8910/12 в компьютере.

Для создания музыки с использованием Turbo Sound можно использовать Turbo Sound Editor (Himik) и Pro Tracker v3+698 (Alone Coder) (см. сайт zx.da.ru).

# Монтажная схема.

Изображения платы со стороны установки элементов на рисунке ниже:

# Разъемы.

| Номер | Назначение |
| --- | --- |
| X1 | Разъем для подключения к компьютеру (через шлейф-переходник). Нумерация контактов соответствует чипу YM2149/AY-3-8910. |
| X2 | Разъем для подключения к компьютеру (через контактную группу). Нумерация контактов соответствует чипу YM2149/AY-3-8910. |
| X3 | Выход звука |
| X4 | Вход дополнительного источника звука (например с CD привода). |

# Принципиальная схема.

Внимание: устанавливать можно только YM2149.

# Настройка и подключение устройства

Устройство поставляется в налаженном виде. На устройстве собран предварительный усилитель звука, к которому можно подключить либо наушники, либо компьютерные колонки.

# Принцип работы

Turbo Sound использует два звуковых чипа для вывод звука, но для программирования по портам доступен только один чип. Выбор текущего чипа происходит путем задания адреса внутреннего порта, неиспользуемого звуковым чипом.

#FE – выбор первого чипа; #FF – выбор второго чипа.

При поступлении сигнала сброса автоматически устанавливается первый чип.

Внимание: При проигрывании трехканальной музыки все будет проигрываться на одном звуковом чипе. То есть сохраняется совместимость с программным обеспечением, не использующим в полной мере возможности Turbo Sound.

Внимание: Звук выводится по стандарту ABC.

# История версий

Revision A:

- Первая версия, опытная. На плате нет маркировки указывающую версию.

- Платы без защитного покрытия.

Revision B:

- Исправлены ошибки первой версии.

- Есть маркировка указывающую версию.

- Платы без защитного покрытия.

Revision С:

- Палата не совместима по шлейфу-переходнику с предыдущими версиями платы, но совместима с TurboSound FM.

- Сделана разводка для простоты преобразования в quadro-sound.

- Сделана разводка контактной группы для простоты установки платы непосредственно в DIP40 разъем компьютера.

- Платы с защитным покрытием.

# Гарантии и сервисное обслуживание

Платы поставляются в собранном и отлаженном виде.

Платы проверяются на бытовом компьютере АТМ-Турбо 2+, также при проверке используются наушники Aiwa HP-A191 или компьютерные колонки Genius SP-205b.

# Наши адреса

Идея устройства Илья Кудрявцев (Himik). Разработчики Виктор Рощупко (Ronin), Чунин Роман (CHRV). Подготовка печатных плат Чунин Роман.

109451, г.Москва, a/я 12, Чунину Роману Валерьевичу.

Интернет сайт: http://www.nedopc.com

Электронные адреса: chunin@mail.ru (Чунин Роман).

# Анонсы

Группой NedoPC запущены в производство следующие устройства:

- Платы компьютера АТМ Турбо 2 версии 7.10:

Параметры компьютера:
CPU: Z80 (3.5/7.0МГц)
ROM: 64/128Кб (расширяется до 1024Кб, если кому-то понадобится)
RAM: 1024Кб (4 окна проецирования. Это справедливо и для ROM)
GFX: ZX(256x192); Hardw.Multicolor (640x200); EGA (320x200); Text (80x25)
Палитра:16 цветов одновременно из 64-х (во всех режимах).
SND: AY-3-8910(12)/YM-2149, DAC(covox), ADC, Beeper.
Интерфейсы:
FDD, IDE, RS-232, LPT (порт #FB), External, TAPE, AT-keyboard (PS/2 с помощью переходника miniDIN->DIN).
ПО: ОС TR-DOS 5.03; CP/M 2.2; iS-DOS; TASiS; virtualTRDOS; поддержка резидента.
Параметры платы:
Размер: 335x190 mm – удобно использовать корпус AT-Minitower.Цена (по состоянию до 01.01.2006): 700руб (голая плата); 2950 (собранная плата).

Если у Вас есть вопросы и/или желание приобрести нашу продукцию, пожалуйста, пишите на указанные почтовые и электронные адреса. Более подробную информацию можно прочитать на сайте http://www.nedopc.com.